Типы компьютерных сетей (LAN, WAN, MAN, PAN)

1. Введение

Чтобы эффективно проектировать и обслуживать сети, их классифицируют по географическому масштабу. Сегодня мы рассмотрим четыре основных типа: **LAN, WAN, MAN и PAN**. Мы разберем их особенности, технологии и сферы применения.

2. Локальная сеть (LAN — Local Area Network)

LAN (Local Area Network) — это сеть, покрывающая небольшую территорию, например, одну комнату, квартиру, офис или здание.

Ключевые особенности:

География: От нескольких метров до 1–2 километров.

Скорость: Высокая (от 100 Мбит/с до 10 Гбит/с и выше).

Задержки (Latency): Минимальные.

Владение: Обычно принадлежит одной организации или частному лицу.

Технологии: Ethernet (кабель витая пара), Wi-Fi (WLAN), коммутаторы (switches).

Применение:

Домашние сети (компьютер + принтер + ТВ).

Офисные сети компаний.

Компьютерные классы в школах и вузах.

Локальные серверные инфраструктуры.

3. Глобальная сеть (WAN — Wide Area Network)

WAN (Wide Area Network) — это сеть, объединяющая устройства и локальные сети на больших расстояниях: между городами, странами и континентами.

Ключевые особенности:

География: Неограничена (вся планета).

Скорость: Варьируется, часто ниже, чем в LAN (зависит от провайдера и тарифа).

Задержки: Высокие из-за больших расстояний и количества узлов.

Владение: Использует инфраструктуру телеком-операторов и провайдеров.

Технологии: Оптоволокно, спутниковая связь, MPLS, LTE/5G, протоколы маршрутизации (BGP, OSPF).

Главный пример: Интернет — крупнейшая сеть WAN в мире.

Применение:

Объединение филиалов международной компании.

Доступ в Интернет для пользователей.

Междугородная и международная телефония (VoIP).

Облачные сервисы (доступ к данным из любой точки мира).

4. Городская сеть (MAN — Metropolitan Area Network)

MAN (Metropolitan Area Network) — это сеть, занимающая промежуточное положение между LAN и WAN. Она покрывает территорию крупного города или кампуса.

Ключевые особенности:

География: От 5 до 50 километров (границы города).

Скорость: Высокая, часто на основе оптоволокна.

Владение: Часто принадлежит провайдерам услуг или муниципалитетам.

Технологии: Оптоволоконные кольца (Ethernet over Fiber), WiMAX, DOCSIS (кабельное ТВ).

Применение:

Инфраструктура интернет-провайдеров в пределах города.

Объединение нескольких офисов компании в разных районах города.

Системы видеонаблюдения города («Безопасный город»).

Сети кабельного телевидения.

5. Персональная сеть (PAN — Personal Area Network)

PAN (Personal Area Network) — это сеть, организованная вокруг одного человека для соединения личных устройств.

Ключевые особенности:

География: До 10 метров (радиус действия человека).

Скорость: От низкой до средней (зависит от задачи).

Энергопотребление: Низкое (важно для батарейных устройств).

Технологии: Bluetooth, Zigbee, NFC, ИК-порт, USB.

Применение:

Подключение беспроводных наушников к смартфону.

Синхронизация умных часов и телефона.

Передача файлов между телефоном и ноутбуком (AirDrop, Quick Share).

Умный дом (датчики, подключенные к хабу).

6. Сравнительная таблица

Для наглядности сведем данные в таблицу:

| Параметр | PAN | LAN | MAN | WAN |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Расшифровка** | Personal Area | Local Area | Metropolitan Area | Wide Area |

| **Радиус** | ~10 метров | ~1 км (здание) | ~50 км (город) | Неограничен (мир) |

| **Скорость** | Низкая/Средняя | Очень высокая | Высокая | Средняя/Высокая |

| **Владение** | Частное | Частное/Корпоративное | Провайдер/Город | Провайдеры/Государства |

| **Пример** | Bluetooth-наушники | Домашний Wi-Fi | Городская сеть провайдера | Интернет |

7. Заключение

Подводя итог, можно сказать, что классификация сетей по масштабу помогает инженерам выбирать правильное оборудование и протоколы.

PAN делает нашу жизнь комфортной на личном уровне.

LAN обеспечивает работу организаций и домов.

MAN связывает инфраструктуру городов.

WAN объединяет человечество в единое информационное пространство.