ДОКЛАД:

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики и параметры. Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация Plug and Play (PnP)

Введение:

Шины расширения играют ключевую роль в архитектуре персональных компьютеров, обеспечивая взаимодействие центрального процессора с периферийными устройствами и компонентами системы. В данном докладе рассматриваются основные типы шин расширения, их принципы построения, технические характеристики, а также смежные темы: прямой доступ к памяти (DMA), прерывания, драйверы устройств и спецификация Plug and Play.

1. Принцип построения шин расширения

Шина (bus) — это совокупность электрических проводников, предназначенных для передачи данных, адресов и управляющих сигналов между компонентами компьютера.

2. Основные шины расширения: эволюция и характеристики

| Шина | Год появления | Разрядность: | Тактовая частота: | Пропускная способность: | Особенности: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISA (Industry Standard Architecture) | 1981 (PC/XT), 1984 (AT) | 8/16 бит | 4.77–8.33 МГц | до 8.33 МБ/с | Простая, но медленная; ручная настройка IRQ/DMA |
| EISA (Extended ISA) | 1988 | 32 бит | 8.33 МГц | до 33 МБ/с | Совместимость с ISA; улучшенная производительность; использовалась в серверах |
| VESA Local Bus (VLB) | 1992 | 32 бит | до 50 МГц | до 130 МБ/с | Прямое подключение к процессорной шине; нестабильна при высоких частотах |
| PCI (Peripheral Component Interconnect) | 1992 | 32/64 бит | 33/66 МГц | до 533 МБ/с (64 бит, 66 МГц) | Автоматическая конфигурация (PnP), мультиплексированная адрес/данные |
| AGP (Accelerated Graphics Port) | 1997 | 32 бит (спец. шина) | 66 МГц (×1–×8) | до 2133 МБ/с (AGP 8×) | Выделенная шина для видеокарт; прямой доступ к памяти |
| PCI Express (PCIe) | 2003 | Последовательная, каналы (lanes) ×1, ×4, ×8, ×16 | 2.5–64 ГТ/с (Gen 1–Gen 6) | до ~64 ГБ/с (PCIe 6.0 ×16) | Точечное соединение (point-to-point), масштабируемость, низкие задержки, полнодуплекс |

Основные компоненты шины:

Шина данных (Data Bus) — передаёт данные между устройствами; ширина (в битах) определяет объём информации, передаваемой за один такт (например, 8, 16, 32, 64 бит).

Шина адреса (Address Bus) — указывает, к какому адресу памяти или устройству обращается процессор; ширина определяет адресное пространство (например, 20 бит → 1 МБ, 32 бита → 4 ГБ).

Шина управления (Control Bus) — передаёт управляющие сигналы: чтение/запись, сброс, прерывания, DMA-запросы и др.

Типы шин по назначению:

Внутренняя (системная) шина — соединяет процессор, ОЗУ и чипсет (например, Front Side Bus, QPI, Infinity Fabric).

Шина расширения (внешняя) — предназначена для подключения периферийных устройств (видеокарт, сетевых адаптеров и др.).

3. Прямой доступ к памяти (DMA — Direct Memory Access)

DMA — механизм передачи данных между периферийным устройством и оперативной памятью без участия ЦП.

Цель: снизить нагрузку на процессор, повысить производительность при интенсивных операциях ввода-вывода (например, копирование файлов, видеопотоки).

Контроллер DMA: отдельный чип (ранее — Intel 8237) или встроенный в чипсет, управляет передачами.

Работа:

Устройство посылает запрос на DMA-контроллер (DRQ);

Контроллер запрашивает у процессора передачу шины (HOLD);

После получения подтверждения (HLDA), DMA-контроллер управляет шинами и выполняет передачу;

По завершении — отправляет прерывание (IRQ).

Современные системы используют Bus Mastering DMA, когда само периферийное устройство (например, SSD-контроллер) управляет передачей данных, минуя DMA-контроллер.

4. Прерывания (Interrupts)

Прерывание — сигнал от устройства к процессору о необходимости срочной обработки события (например, нажатие клавиши, завершение чтения диска).

Типы прерываний:

Аппаратные (от устройств через контроллер прерываний — PIC/APIC)

Программные (инициируются командой, например, int 0x80 в Linux для системных вызовов)

Исключения (деление на 0, ошибка страницы)

Контроллер прерываний:

PIC (Programmable Interrupt Controller) — в ранних PC (8259A), 8 входов, каскадирование до 15 IRQ.

APIC (Advanced PIC) — многопроцессорная поддержка, динамическое распределение IRQ между ядрами.

IRQ (Interrupt Request Line) — физическая линия (или виртуальная в APIC), по которой устройство запрашивает прерывание (IRQ0 — таймер, IRQ1 — клавиатура и т.п.).

Обработка прерывания:

Устройство посылает сигнал на IRQ;

Процессор завершает текущую инструкцию, сохраняет контекст;

Вызывается обработчик прерывания (ISR) — часть драйвера;

После обработки — возврат в прерванную программу.

5. Драйверы устройств:

Драйвер (driver) — программный модуль ОС, обеспечивающий взаимодействие ядра системы с аппаратным устройством.

Функции драйвера:

Инициализация устройства при запуске;

Обработка запросов ввода-вывода (Read/Write, IOCTL);

Обработка прерываний и DMA;

Управление питанием и состоянием устройства;

Предоставление унифицированного интерфейса (например, через VFS в Linux или DeviceIoControl в Windows).

Уровни драйверов:

Низкоуровневые (HAL-драйверы) — прямая работа с регистрами устройства;

Функциональные драйверы — основная логика управления;

Фильтр-драйверы — перехват/модификация запросов (антивирусы, шифрование);

Минипорты (Windows) — стандартизированный интерфейс для классов устройств (например, драйверы видеокарт через DirectX/Display Driver Model).

Модель загрузки:

Встроенные (в ядро);

Загружаемые модули (.ko в Linux, .sys в Windows).

6. Спецификация Plug and Play (PnP):

Plug and Play (PnP) — стандарт автоматического обнаружения, идентификации и конфигурирования устройств без участия пользователя.

Цели: устранить конфликты ресурсов (IRQ, DMA, I/O-порты), упростить установку оборудования.

Компоненты PnP-системы:

PnP BIOS/UEFI — распознаёт устройства при старте, передаёт информацию ОС.

Операционная система — содержит PnP-менеджер (в Windows — Plug and Play Manager, в Linux — udev + ядро).

Устройства — содержат идентификаторы (Vendor ID, Device ID) и описания ресурсов (ACPI-таблицы, Device Tree в embedded).

Этапы PnP-конфигурации:

Обнаружение (Enumeration) — опрос шин (PCI, USB), чтение ID устройств;

Идентификация — сопоставление ID с базой драйверов;

Выделение ресурсов — назначение IRQ, портов, DMA-каналов без конфликтов;

Загрузка драйвера;

Инициализация устройства.

Стандарты, поддерживающие PnP:

PCI/PCIe (все устройства PnP-совместимы);

USB, FireWire, SATA (Hot Plug);

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) — обеспечивает динамическое управление ресурсами и питанием.

Hot Plug / Hot Swap — расширение PnP: подключение/отключение устройств во время работы системы (USB, PCIe Hot-Plug — для серверов). 

Заключение:

Эволюция шин расширения от ISA до PCIe отражает стремление к повышению производительности, снижению задержек и упрощению эксплуатации. Ключевые технологии — DMA, прерывания, драйверы и PnP — обеспечивают эффективное взаимодействие аппаратных и программных компонентов. Современные архитектуры (PCIe 5.0/6.0, CXL) продолжают развивать идеи масштабируемости и универсальности, сохраняя совместимость с фундаментальными принципами, заложенными ещё в 1980-х годах.